# 车辆定位与设备异常 FAQ

段落 Q/A 型；适合测试 FAQ 段落解析和语义召回

| 文档版本 | 2026.06 |
| --- | --- |
| 业务域 | 车辆定位/设备 |
| 推荐切分 | Q/A 段落为一个 chunk |
| 典型召回词 | 定位不刷新、设备离线、GPS 漂移、SIM 卡欠费 |

## Q1：车辆定位不刷新怎么办？

A：客服应先确认用户是否绑定车辆，再查询设备是否在线、最近一次定位上报时间和定位服务是否有效。如果设备离线，优先排查供电、SIM 卡欠费和网络信号。如果设备在线但无定位，优先检查 GPS 信号和设备安装位置。

同义问法：车辆定位不刷新怎么处理？；车主反馈车辆定位不刷新怎么办；客服怎么排查

## Q2：小程序里车辆位置停在昨天的位置是什么原因？

A：通常是设备最后一次上报时间较早导致。客服需要在后台查看 last_location_time，如果超过 30 分钟没有更新，按设备离线或数据上报异常处理。不要直接判断为前端缓存问题。

同义问法：小程序里车辆位置停在昨天的位置是什么原因？；车主反馈小程序里车辆位置停在昨天的位置是什么原因；客服怎么排查

## Q3：车辆定位偶尔漂移几公里怎么办？

A：定位漂移通常与 GPS 信号弱、设备安装位置遮挡、地下车库或高楼环境有关。客服可以先确认漂移时间点和场景，再查看轨迹点质量。如果连续多个点异常，应转设备售后。

同义问法：车辆定位偶尔漂移几公里怎么处理？；车主反馈车辆定位偶尔漂移几公里怎么办；客服怎么排查

## Q4：用户说车已经开走了但地图没动怎么办？

A：先查看设备是否在线。如果设备在线但位置未更新，查看上报报文是否有最新 GPS 数据；如果只有心跳没有定位点，可能是 GPS 模块未正常工作。

同义问法：用户说车已经开走了但地图没动怎么处理？；车主反馈用户说车已经开走了但地图没动怎么办；客服怎么排查

## Q5：设备离线一定是设备坏了吗？

A：不一定。设备离线可能是车辆断电、SIM 卡欠费、所在区域网络弱、设备重启中或平台连接异常。只有排除供电和通信问题后，才建议判断硬件故障。

同义问法：设备离线一定是设备坏了吗？；车主反馈设备离线一定是设备坏了吗；客服怎么排查

## Q6：定位服务过期后会发生什么？

A：定位服务过期后，小程序可能只能看到最后一次位置，不能继续接收实时定位。客服应查询用户权益状态，引导续费或确认是否有赠送权益。

同义问法：定位服务过期后会发生什么？；车主反馈定位服务过期后会发生什么；客服怎么排查

## Q7：用户换车后看不到新车位置怎么办？

A：先确认新车辆是否已完成绑定。如果旧设备未解绑或新车设备未激活，用户可能看到旧车数据或无车辆数据。需要按车辆绑定流程处理。

同义问法：用户换车后看不到新车位置怎么处理？；车主反馈用户换车后看不到新车位置怎么办；客服怎么排查

## Q8：轨迹日报没有生成怎么办？

A：轨迹日报依赖当天有效轨迹点。如果设备全天离线、轨迹点数量不足、或定时任务执行失败，日报可能为空。客服应查询当天轨迹点数量和任务执行状态。

同义问法：轨迹日报没有生成怎么处理？；车主反馈轨迹日报没有生成怎么办；客服怎么排查

## Q9：用户说分享链接里车辆位置不更新怎么办？

A：位置分享链接展示的是授权期间内的车辆实时位置。如果车主设备离线或分享已过期，好友看到的位置不会刷新。客服需要分别检查分享有效期和设备在线状态。

同义问法：用户说分享链接里车辆位置不更新怎么处理？；车主反馈用户说分享链接里车辆位置不更新怎么办；客服怎么排查

## Q10：GPS 信号弱怎么判断？

A：可以查看轨迹点的定位类型、卫星数量、定位精度字段。如果 accuracy 持续大于 100 米，或定位类型不是 GPS，说明定位质量较差。

同义问法：GPS 信号弱怎么判断？；车主反馈GPS 信号弱怎么判断；客服怎么排查

## Q11：车辆位置显示在海里或外省怎么办？

A：这类极端漂移通常需要核查原始定位点、基站定位、时间戳和坐标系转换。如果只有单点异常，可以过滤；如果连续异常，需要转研发排查。

同义问法：车辆位置显示在海里或外省怎么处理？；车主反馈车辆位置显示在海里或外省怎么办；客服怎么排查

## Q12：用户绑定车辆后仍提示无车辆怎么办？

A：优先检查账号体系是否一致，例如手机号登录和微信授权登录是否对应同一个 uid。再检查 user_vehicle_bind 是否存在有效绑定关系。

同义问法：用户绑定车辆后仍提示无车辆怎么处理？；车主反馈用户绑定车辆后仍提示无车辆怎么办；客服怎么排查